Полумаски серии ФГ 
(респиратор фильтрующий для защиты от аэрозолей с дополнительной защитой от  паров и  газов)

Особенности серии

Полумаски серии ФГ (ФГ-АВ 210 и ФГ-В 210) компании ИВА представляют собой легкий, эффективный и комфортный респиратор. Конструктивно изделие представляет собой чашеобразную формованную полумаску оптимального размера, две эластичные ленты, носовую прокладку из вспененного материала и алюминиевый носовой зажим. Эти составляющие обеспечивают плотное прилегание независимо от формы и размера лица пользователя. Современный фильтрующий материал обеспечивает качественную фильтрацию. Применяемый угольный фильтр позволяет эффективно применять полумаски на ответственных участках для нейтрализации вредных воздействий аэрозолей(пыль, дым, туман) с дополнительной защитой от  паров и газов, в том числе при сварочных работах с защитой от мелкодисперсных сварочных дымов.

Преимущества чашеобразной формы

- Легкая конструкция, устойчивая к смятию, с хорошим прилеганием к лицу

- Выпуклая форма респираторов обеспечивает повышенный комфорт для пользователей

- Обеспечивает удобное достаточное подмасочное пространство

- Легко надевается

- Клапан выдоха эффективно отводит образующееся тепло

Обеспечение плотности прилегания

- Носовой зажим надежно фиксирует фильтрующую полумаску на лице

- Классическая форма зоны обтюрации подходит большинству пользователей

- Дополнительное улучшение комфорта в виде носовой прокладки полумаски

Материалы

В производстве респираторов серии ФГ  применяются следующие материалы:

| Крепежные резинки | Латекс 100% |
| --- | --- |
| Носовой зажим | Алюминиевая пластина |
| Материал фильтра | Полипропилен волокнистый |
| Носовая прокладка | Полиуретан |

Область применения

металлургия (цветная и черная), судостроение, литейное производство, горнодобывающая промышленность, фармацевтика, , лакокрасочное производство, гальваническое производство,  нефтехимическое производство, пищевая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, строительные работы,  сварочные работы, сельское хозяйство.

Сертификация

Респираторы ИВА ФГ-АВ, ФГ-В являются фильтрующими средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) для защиты от аэрозолей и сертифицированы обязательным подтверждением на соответствие ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»
Данная продукция изготовлена в соответствии с СТО 27937545-003-2021

Стандарты

Респираторы серии ФГ обеспечивают защиту от дыма, производственной пыли, масляной аэрозоли и туманов. Основные показатели, по которым испытывался респиратор:

- Общий коэффициент проникания через СИЗОД

- Проницаемость фильтра

- Воспламеняемость

- Сопротивление дыханию

- Имитация трудовой деятельности

Серия ФГ, применимость

| НАИМЕНОВАНИЕ | КЛАСС ЗАЩИТЫ | ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) |
| --- | --- | --- |
| Ива ФГ-АВ 210 с клапаном выдоха | FFP2 NR D | Респиратор фильтрующий предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания, от аэрозолей (пыль, дым, туман) при концентрации до 12 ПДК, с дополнительной защитой от органических паров, неорганических газов при концентрации до 5 ПДК |
| Ива ФГ-В 210 с клапаном выдоха | FFP2 NR D | Респиратор фильтрующий предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания, от аэрозолей (пыль, дым, туман) при концентрации до 12 ПДК, с дополнительной защитой от органических паров, неорганических и кислых (диоксид серы) газов при концентрации до 5 ПДК |

Обозначения:

R =многоразовый

NR = для персонального использования

D = отвечает требованиям по устойчивости к запылению

Защита органов дыхания эффективна лишь в том случае, если средства защиты верно подобраны, надежно подогнаны и используются в течение всего времени нахождения в загрязненной зоне.

Меры предосторожности

Запрещается использование респиратора в условиях, когда неизвестны состав или концентрация загрязняющих веществ и в местах, где концентрация вредных веществ может представлять мгновенную опасность для жизни и здоровья пользователя.

- в случае содержания кислорода в воздухе менее 17% от объема (колодцы, закрытые ёмкости);

- во взрывоопасной атмосфере;

- при нарушении целостности полумаски;

- в зоне открытого пламени.

Перед использованием респиратора пользователь должен пройти инструктаж по правильному

применению этого изделия.

Полумаску можно использовать только на рабочих местах с надлежащей вентиляцией и при концентрации кислорода, достаточной для поддержания жизнедеятельности.

Запрещается использование респиратора в условиях, когда концентрация загрязняющих веществ может создать непосредственную угрозу для жизни и здоровья пользователя. Следует немедленно покинуть загрязненную зону, если:

- Возникает затруднение дыхания

- Возникает головокружение или другие расстройства

В случае повреждения респиратора или сильного затруднения дыхания его следует выбросить или заменить. Запрещается переделывать, усовершенствовать,  стирать респиратор.

Инструкции по эксплуатации

Важное примечание

Компания ИВА не несет никакой ответственности, прямой или косвенной (включая, помимо прочего, потери прибыли, ущерба бизнесу и/или репутации компании), проистекающих из доверия к любой изложенной в настоящем документе информации. Пользователь несет ответственность за определение пригодности данной продукции для предполагаемого использования.

1. Разместите чашку полумаски на свою ладонь так, чтобы носовая часть была на кончиках пальцев, резинки оголовья должны свободно свисать с руки.

2. Зацепите полумаску за подбородок, носовой пластиной вверх.

3. Растяните верхнюю резинку на затылок, а нижнюю тесемку – на шею под ушами.

4. Расположите пальцы обеих рук на верху металлической носовой части. Изогните носовую часть

по форме своего носа, равномерно с обеих сторон сдавливая пальцами носовую часть вниз. Выполнение этой операции одной рукой может привести к снижению защитных характеристик респиратора.

5. Перед вхождением в рабочую зону необходимо проверить плотность прилегания респиратора к лицу.

а) Аккуратно наложите обе руки на переднюю часть респиратора так, чтобы не сдвинуть его с места.

б) Сделайте короткий выдох. При этом под респиратором вы должны ощутить избыточное

давление. В случае обнаружения какого-либо подсоса воздуха подрегулируйте положение

респиратора и/или натяжение тесемок. После этого снова проверьте прилегание. Повторяйте эту

процедуру до достижения плотного прилегания респиратора.

Проверка прилегания

1. Закройте переднюю часть фильтрующей противоаэрозольной полумаски обеими руками, стараясь не нарушить ее прилегание.

2. Бесклапанная модель — резко выдохните;

модель с клапаном — резко вдохните.

3. Если вокруг носа имеется утечка воздуха, устраните ее при помощи повторной регулировки носового зажима. Повторите описанную выше проверку прилегания к лицу.

4. Если утечка воздуха происходит по краям полумаски, устраните ее при помощи натяжения резинок, проходящих по боковой поверхности головы. Повторите описанную выше проверку прилегания к лицу.

Если вы не смогли добиться хорошего прилегания, не входите в область загрязнения. Проконсультируйтесь с руководителем или ответственным сотрудником.

Важно: полумаска не обеспечивает надежную защиту, если пользователь носит усы или бороду вследствие неплотного прилегания по полосе обтюрации

Хранение и транспортировка

Противоаэрозольные респираторы серии ИВА ФС имеют срок хранения 4 года. Окончание срока хранения изделия указано на упаковке. Перед первым применением убедитесь в пригодности изделия (не превышен срок хранения). Изделия должны храниться в чистом сухом месте, при температуре от –30°C до + 70°C, относительная влажность не должна превышать 80%. Для транспортировки используйте оригинальную упаковку.

Утилизация

Отработанные респираторы относятся к твердым бытовым отходам (ТБО) и утилизируются в соответствии с требованиями национального законодательства.

Параметры упаковки

Минимальная коробка:

10шт. полумасок – 140х140х210 мм.

Вес: 190 г.

Транспортная коробка:

18 минимальных коробок по 10 шт. – 420х420х405 мм.

Вес 3.97 кг.